AHCCL-AE-30抗酸染色涂片（镜检）EQA计划书

活动批次：___2026年02次__上报截止时间：_____2026.10.26_______________

※请填写以上信息后连同质控品交给各检测专业组，请注意质控品保存条件。请务必注意上报截止时间，届时上报窗口将自动关闭！

═══════════════════════════════════════════════════════════════════

测定结果记录表：

- 以下为年度活动通用批号记录表，原则上每批次活动按照样本编号从小到大上报。

- 请注意考核项目及计量单位，质控品使用方法见随质控品说明书（如有）或http://www.ahccl.cn/EAQ/index.aspx备注栏。

- 请核实Clinet上报系统内继承的方法、仪器、试剂、校准物是否正确，否则影响评价。

| 项目 | 结果（在线选取） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 202602 001-050 |  |  |  |  | 202602 051-100 |  |  |  |  | 202602 101-150 |  |  |  |  |
|  | 20260 201 | 20260 202 | 20260 203 | 20260 204 | 20260 205 | 20260 206 | 20260 207 | 20260 208 | 20260 209 | 20260 210 | 20260 211 | 20260 212 | 20260 213 | 20260 214 | 20260 215 |
| 抗酸 染色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 202602 151-200 |  |  |  |  | 202602 201-250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗酸 染色 | 20260 216 | 20260 217 | 20260 218 | 20260 219 | 20260 220 | 20260 221 | 20260 222 | 20260 223 | 20260 224 | 20260 225 |  |  |  |  |  |

注：一、使用方法

1、染色前，每张涂片需加热固定（5秒内将涂片来回过火焰4次）。

2、按抗酸染色的标准要求准备好染色试剂、环境及个人防护。

3、严格按照抗酸染色（萋尼染色或荧光染色）的流程操作。

4、染色完成后，应及时镜检，判读结果。

二、结果判读标准

- 萋尼染色镜检结果分级报告标准：

抗酸杆菌阴性（—）：连续观察300个不同视野，未发现抗酸杆菌。

抗酸杆菌阳性（1+）：3～9条/100视野，连续观察300个视野；

抗酸杆菌阳性（2+）：1～9条/10视野，连续观察100个视野；

抗酸杆菌阳性（3+）：1～9条/1视野；

抗酸杆菌阳性（4+）：≥10条/1视野。

结果分级报告标准：

⑵ 报告1+时至少观察300个视野，报告2+至少观察100个视野，3+、4+时至少观察50个视野。

2、荧光染色镜检结果分级报告标准：

⑴ 结果分级报告标准：

荧光染色抗酸杆菌阴性（—）：0条/50视野；

荧光染色抗酸杆菌阳性(1+)：10～49条/50视野；

荧光染色抗酸杆菌阳性(2+)：1～9条抗酸菌/1视野；

荧光染色抗酸杆菌阳性(3+)：10～99条抗酸菌/1视野；

荧光染色抗酸杆菌阳性(4+)：100条及以上抗酸菌/1视野。

⑵ 报告2+至少观察50个视野，3+及以上的阳性结果至少观察20个视野。

3、不典型结果1-2条/100视野不必按阳性报告。

4、涂片找到抗酸杆菌只按单条菌的数量报告，成团块的菌不计算在内。

三、填报注意事项

请注意：请需要根据样本盒上大编码选择对应的5个批次的上报口，其他批次空着即可。

样本大编号202602 001-050 对应上报20260201-205；样本大编号202602 051-100 对应上报20260206-210；样本大编号 202602 101-150 对应上报20260211-215；样本大编号 202602 151-200对应上报20260216-220；样本大编号 202602 201-250对应上报20260221-225。

例如：样本包装盒上202602 001-050请选择20260201-205填报，其他批次空着，结果填写完毕上传即可。